Авиация общего назначения №7 / 1998 г.

Хочу поделиться практикой применения парашюта на дельтаплане.

В Донецком дельтаклубе применялись парашюты С-4, 3-1-П, 3-5 с незначительными переделками. Оказалось, что для первоначальных раскрытий и обучения очень хорош парашют С-4. Имея площадь 60 кв.м, он обеспечивает чрезвычайно    мягкое

приземление и не вызывает у пилотов неприязни к дальнейшей парашютной подготовке. Именно непривычно быстрое снижение и более жесткая, чем на дельтаплане, посадка отпугивают пилотов от регулярной парашютной подготовки. Дельтапланеристу нужно привыкнуть к такой скорости снижения, и тогда он будет спокойно и собранно встречать землю.

Из подвесок при обучении предпочтительно выбрать простую стременную. Подвеска с наколенниками, если она отрегулирована неточно, может подтягивать ноги пилота при приземлении. К дельтаплану желательно подцепиться повыше. При этом ранец парашюта не будет цепляться за трапецию. Кроме того, в такой "короткой" подвеске пилот коснется земли позже, а первый удар примет на себя килевая труба. С этой же целью при обучении предпочтительно брать те аппараты, у которых расстояние от носового узла до точки подвески пилота побольше (скажем, "Славутич-УТ"). Очень кстати будет короткий бушприт длиной около 200 мм. Перед самым приземлением трапецию желательно отдать от себя. При этом килевая труба примет более вертикальное положение и возьмет на себя значительную часть веса пилота. В момент удара о землю на ноги  придется меньшая  нагрузка.

Не нужно бояться повредить аппарат. Это не так легко сделать, если он построен в соответствии с БТТА.

Иногда новички в момент приземления ударяются подбородком о колени. Для того, чтобы этого не случилось, нужно четко отметить момент касания земли и быть в этот момент собранным. Попробуйте прыгнуть со стола с закрытыми глазами, и вы поймете, о чем идет речь. При обучении используется обычный шлем с мягким подбородником. Шлем-колокол использовать не следует,  так как он затрудняет нижний обзор.

Если учесть вышеописанные моменты, да к тому же первые раскрытия делать над пахотой, процесс обучения станет приятным и увлекательным. Нужно сказать, что у многих пилотов отношение к парашюту крайне неадекватное: у одних - как к экзотической диковинке, у других - пренебрежительное, с неуместной бравадой. Даже опытные пилоты порой смотрят на парашют как на брелок, рассуждая: "Если что-нибудь случится, там видно будет". Раскрытие парашюта в тренировочном порядке часто рассматривается как искусственно созданное ЧП или, по выражению одного из пилотов, как "смертоубийство". Почему такое отношение? Причин тут несколько. Это и нежелание носить "лишний вес", когда  приходится  подниматься  на  гору,  это  и  вера  в нормальный исход полета, граничащая с самоуверенностью. Но главное, на мой взгляд, заключается в том, что у пилотов нет достаточной убежденности в том, что парашют выполнит свою спасительную роль. Из своих наблюдений знаю, что многие дельтапланеристы не знают о больших возможностях дельтапланерного  спасательного парашюта (ДСП), и хочу подчеркнуть этот факт. Мне приходилось слышать самоуверенные утверждения (даже от тех, кто 1...2 раза открывал парашют), что на высоте, скажем, 50 метров уже бессмысленно открывать парашют. Такое опасное заблуждение может привести к печальному исходу. Кстати сказать, на высотах 50...70 м многие пилоты Донецкого дельтаклуба начинали осваивать парашют. Во время голландского шага мне, например, пришлось открыть парашют на высоте 10 м. Могу с уверенностью сказать." это спасло мне жизнь. Парашют сыграл роль горизонтального тормоза. Аппарат прекратил падение на крыло, выровнялся и спарашютировал. Хотя парашют не успел принять вертикальное положение, приземление было достаточно мягким и безопасным.

В тренировочном порядке проводились раскрытия во время крутой спирали или пикирования на высотах порядка 15...20 метров. Я об этом говорю не для того, чтобы призвать к подобным тренировкам, а для того, чтобы убедить пилотов в исключительно широких возможностях дельтапланерного парашюта. Совершенно неправильно отождествлять раскрытие ДСП и обычный парашютный прыжок. Здесь есть качественные различия, позволяющие спасти пилота на малой высоте. Более того, существуют ситуации, скажем, сильный ветер, вынужденная посадка на очень ограниченном участке, где ДСП нужно открывать именно на малой высоте, поскольку снос может быть непредсказуемым для пилота, посадка - оказаться очень неудачной. Неоценима роль парашюта при наличии препятствий при посадке, например, деревьев, ЛЭП, при облетывании дельтапланов и т.д.

Почему же пилоты без должного доверия относятся к парашютам? Видимо потому, что подсознательно понимают, что без соответствующей тренировки они не смогут грамотно и четко им воспользоваться. И это совершенно справедливо. Несмотря на кажущуюся простоту, раскрытие парашюта в экстремальной ситуации требует тренированности и автоматизма. Признаюсь, когда на счету у меня было всего 5 тренировочных раскрытий, во время одной из опасных ситуаций в полете я просто не вспомнил о парашюте, хоть он и был при мне. Более-менее четкие действия и автоматизм появились после 15...20 раскрытий. Сейчас у меня их более 80. Отношусь к парашюту с уважением, хоть это и неодушевленный предмет, придерживаюсь правила: "Ни одного полета без парашюта". Считаю обязательным для пилотов всех рангов регулярные раскрытия ДСП и присвоение разрядов, а также допуск к соревнованиям в зависимости от парашютной подготовки. ДСП должен стать обязательным элементом летной подготовки.

Абсолютного большинства тяжелых травм и летальных случаев не было бы, если бы пилоты смогли применить парашют.

В. И. Московой, начальник Донецкого дельтаклуба,

врач-психиатр,